Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования «Национальный исследовательский университет

ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №6

По дисциплине

“Основы профессиональной деятельности”

Вариант: 186

Выполнил:

Ахроров Кароматуллохон Фирдавсович

Группа: Р3110

Преподаватель:

Блохина Елена Николаевна

Санкт-Петербург, 2025г

Содержание

ЗАДАНИЕ	2

Ход работы	3

Описание Программы	3

Область представления	4

Область допустимых значений	4

Расположение данных в памяти	5

Адреса первой и последней выполняемой команды	6

Таблица трассировки	7

Вывод	8

## Задание

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (Х), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения Х должна быть ограничена заданной функцией F(X) и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение Х в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

## Текст программы на ассемблере:

ORG 	0x0	; Инициализация векторов прерывания

V0: 	WORD 	$DEFAULT, 	0x180	; Вектор прерывания #0

V1: 	WORD 	$INT1, 		 0x180	; Вектор прерывания #1

V2: 	WORD 	$INT2, 		0x180	; Вектор прерывания #2

V3: 	WORD 	$DEFAULT, 	0x180	; Вектор прерывания #3

V4: 	WORD 	$DEFAULT, 	0x180	; Вектор прерывания #4

V5: 	WORD 	$DEFAULT, 	0x180	; Вектор прерывания #5

V6: 	WORD 	$DEFAULT, 	0x180	; Вектор прерывания #6

V7: 	WORD 	$DEFAULT, 	0x180	; Вектор прерывания #7

ORG 	0x0C			; Адрес ячейки с X

X:	WORD 	0x0	; ОДЗ: X c [-65; 62]

TMP: WORD  ?

START: 	DI

CLA

LD 	#0x9	; Разрешить прерывание и вектор #1

OUT 	3	; 0x1 в MR КВУ-1

LD 	#0xA	; Разрешить прерывание и вектор #2

OUT 	7	; 0x2 в MR КВУ-3

BR 	PROG

PROG:	DI

CLA

LD	$X

INTX:	DI		; Цикл

DEC

DEC

DEC

PUSH

SXTB

CMP	#62	; Верхняя граница

BPL	MIN1

CMP	#-65	; Нижняя граница

BMI	MIN1

POP

BR	BASEINC

MIN1:	POP

LD	#-65

BASEINC: ST	X	; Сохранение X

EI

BR	INTX

INT1:	DI		; Прерывание сохранило содержимое PS

NOP		; Отладочная точка останова (NOP/HLT)

PUSH

LD X

ASL

ADD #2

OUT	2	; Запись в РДВУ-1

POP		; Вернули AC назад

NOP		; Отладочная точка останова (NOP/HLT)

EI

IRET		; Возврат из обработки прерывания

INT2:	DI		; Прерывание сохранило содержимое PS

NOP		; Отладочная точка останова (NOP/HLT)

PUSH

CLA

IN	6

SXTB

ST TMP

LD X

SUB TMP

NOP		; Отладочная точка останова (NOP/HLT)

PUSH

CMP	#62	; Верхняя граница

BPL	MIN2

CMP	#-65	; Нижняя граница

BMI	MIN2

POP

BR	BASE

MIN2:	POP

LD	#-65

BASE:	ST	X	; Сохранение X

POP

EI

DEFAULT: IRET	; Возврат из обработки прерывания

Область допустимых значений

-128 ≤ 2x+2 ≤ 127

-130 ≤ 2x ≤ 125

-65 ≤ X ≤62

62= 0000.0000.0011.1110 = 0x003E

65 =0000.0000.0100.0001

-65 =1111.1111.1011.1111 = 0xFFBF

- Число X ϵ [FчFBF; 003E]

Расположение данных в памяти

- Вектор прерываний: 0x000 – 0x007

- Переменные: 0x00С – 0x011

- Программа: 0x00E – 0x04A

Область представления

- X, TMP – знаковое 16-ричное целое число;

- DR КВУ – 8-ми разрядное целое знаковое число.

# Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я изучил обмен данными с ВУ-1 и ВУ-3 в режиме прерываний, также изучил цикл прерывания и циклы исполнения новых команд. Также закрепил знания в написании программ на ассемблере БЭВМ.

| Прерывание ВУ-1 |  |  | Прерывание ВУ-3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC (0...7) | Ожидание 2*X+2 | DR | AC (0…7) | DR КВУ-3 | AC (X - DR) | Результат AC (0...7) |
| 1016 (16) | 2216 (34) | 2216(34) | 7F16 (127) | 116(1) | 7E16 (126) | 7E16 (-65) |
| FF16 (-1) | FD16 (-3) | FD16 (-3) | 116 (1) | 116(1) | 016 (0) | 016 (0) |
| 1816 (25) | 7F16 (127) | 7F16 (127) | E116 (-31) | 1(1) | E016 (-32) | E016 (-65) |

| Основная программа |  |  |
| --- | --- | --- |
| AC | Ожидание | AC |
| 1716 (23) | 1416 (20) | 1416 (20) |
| 1816 (24) | 1516 (21) | 1516 (21) |
| 1916 (25) | 1616 (22) | 1616 (22) |